DB5104

四川省（攀枝花市）地方标准

DB 5104/T 29—2020

康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理

规范

2020 - 09 - 10发布

2020 - 10 - 09实施

攀枝花市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　汽车露营地基本要求	2

5　服务要求	4

6　管理要求	4

7　验收评价	5

附录A（规范性附录）　康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范必备条件	6

附录B（规范性附录）　康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范指标体系	7

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由攀枝花市文化广播电视和旅游局提出。

本文件由攀枝花市文化广播电视和旅游局归口。

本文件主要起草单位：中国标准化研究院、攀枝花市文化广播电视和旅游局、攀枝花市市场监督管理局。

本文件主要起草人：程永红、曹俐莉、李英勇、王琦、王娜娜、张雨辰、伍跃平、果晓姝、唐赟峤、崔萍、杨桂燕、张远琴。

本文件首次制定发布。

康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范

- 范围

本文件规定了汽车露营地建设、服务与管理要求。

本文件适用于攀枝花市汽车露营地。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8408　大型游乐设施安全规范

GB 8978　污水综合排放标准

GB 9663　旅店业卫生标准

GB 50016　建筑设计防火规范（2018年版）

GB 50057　建筑物防雷设计规范

GB 50140　建筑灭火器配置设计规范

GB/T 14308　旅游饭店星级的划分与评定

GB/T 31710.3　休闲露营地建设与服务规范　第3部分：帐篷露营地

GB/T 31710.4　休闲露营地建设与服务规范　第4部分：青少年营地

LB/T 063　旅游经营者处理投诉规范

DB510400/T 162  攀枝花市康养产业基础术语

- 术语和定义

DB510400/T162界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 露营

使用自备或租赁设备，以在野外临时住宿和休闲生活为主要目的的活动方式。

- 露营地

有明确范围和相应服务设施的露营场所。

- 常简称为“营地”。

- 汽车露营地

以小客车、旅居车为主要进入交通方式的露营地。

- 营区

由多个营位组成，主要供车辆停泊、住宿和附属休闲活动的区域。

- 汽车露营地基本要求

  - 场地要求

    - 地面平整、排水良好。

    - 帐篷搭设区地面需垫高30㎝。

    - 停车区和帐篷区应保持在同一水平面上，同时帐篷应尽量布置在房车营位的左侧。

    - 广场型营地的帐篷区排水设备要占营地区面积的2～3%。

    - 宜创造营地内铺设草皮效果。

    - 应避免栽种能产生树脂和滋生蚊虫的树木，不宜过于茂密。

    - 选址和经营活动符合国家和地方对环境、资源和动植物保护的要求。

    - 所在位置应安全、稳定，无污染源。

    - 营地与干线公路交通连接顺畅。

    - 位于或邻近旅游资源富集区，包括但不限于国家公园、自然保护区、自然公园、文化遗产地、旅游度假区、A级旅游景区、乡村旅游区等。

  - 出入口

根据营地规模及总体布局设置出入口。出入口位置要有利于车辆的出入及安全。

  - 内部道路

营地内道路宽度标准：双行道6m以上，单行道3～4m；人行道1.5～2m。

  - 指示牌

入口处设置带照明的营地标志牌；营地内各功能区及建筑物都要有标志牌、警示牌等内部道路两侧要设置向导牌、警示牌等 。

  - 停车位

    - 普通型汽车（微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中高型车、高级车、跑车、越野车、商务车）停车位的标准面积25～30㎡。房车停车位的标准面积40㎡。房车停放营区应该占总营区面积的10%，其他多种类型的汽车均可参照普通汽车和房车停车位面积进行规划安置。

    - 停车位可与道路成直角、平行、斜角等。但直角停车位为最佳。

    - 营区内需铺设给排水、电源等管线，同时应考虑各营位区内的生活设备（水槽、电源、插座等），房车区停车位处要预留出给排水、电源接口，预留设备的形式必须与房车所带的设备配套或考虑转换设备。

  - 设施设备要求

    - 有自驾车营位和旅居车营位，数量均不少于20个。

    - 有旅游厕所和废弃物收纳站。

    - 人行道与车行道相分离。

    - 交通、安全、服务等标识标牌及公共信息图形符号使用规范。

    - 可设置帐篷露营区，设施和服务符合GB/T 31710.3的相关要求。

    - 可设置木屋/集装箱住宿区，设施和服务达到GB/T 14308中二星级的必备条件，卫生状况符合GB 9663的相关要求。

    - 可设置面向青少年的训练营区，设施、设备、管理和服务符合GB/T 31710.4的相关要求。

    - 可设置儿童游乐区，游乐器材和设施安全、可靠，符合GB 8408的相关要求。

    - 可设置户外运动区，提供水上运动、低空运动、拓展训练、徒步、骑行等场地和服务。

    - 可设置露天活动场，开展聚会、篝火、电影等聚集型休闲活动。

    - 可设置手工制作、宠物、种植、采摘等互动体验场所。

    - 根据需要，按照突出特色、增进体验和生态环保的原则，设置其他特色功能区。

    - 设置废弃物收纳站，位置与其他功能区有一定距离，位于营地下风处，有绿化带隔离。

    - 有污水处理设施，排放符合GB 8978的要求。

  - 安全保障

    - 建筑物防火设计按照GB 50016的标准执行，灭火器材配备和设计符合GB 50140的要求。

    - 存在火灾隐患的区域，按要求设置消火栓，并放置消防器材（如灭火器、水桶、沙箱等），放置消防器材的红色箱子摆放在醒目位置。

    - 主要建筑及室外空旷场所设置防雷设施，符合GB 50057的要求。

    - 配置安防监控设备。

    - 结合场地环境类型配备救生员和救生设备。

    - 配备消防灭火器材。

    - 配备简易急救箱和相关急救药品物品和救援协作机制。有安防设施和安保人员。

    - 在1h车程范围内有能够提供紧急救助的人员、设施和装备。

    - 与辖区公安机关之间的报警系统快捷有效，能处理突发性治安事件。

- 服务要求

  - 能快捷、高效地提供预订、入住、保洁、离营等基础服务。

  - 能提供代客泊车、票务代订、旅游向导、技能指导、车辆清洗和故障维修等附加服务。

  - 有24h值班的服务电话。

  - 为当地居民提供就业岗位。

  - 优先向当地居民采购食物、材料或外包服务。

  - 采取必要的生物、物理和化学措施，减少蚊、虫、蚁、鼠等有害生物烦扰。

  - 举办有特色的节会活动。

  - 有专职保安人员，进行24h巡视。

  - 定期进行安全检查，做好记录，及时消除各类安全隐患。

  - 对污水、废弃物及时外运，进行无公害化处理。

  - 全面实施垃圾分类收集，对废弃电池、污油等危险废弃物专门回收。

- 管理要求

  - 应建立汽车露营地管理中心，管理中心是汽车露营营地的机构，是经营、管理的中心部分。

  - 管理中心应由接待处、办公室、配备基础药物的应急室、值班室、休息室、商店、餐厅、卫生间等必要的服务设施组成。

  - 有突发性事件应急预案和紧急疏散方案。

  - 管理制度齐全，工作有章可循、有据可查。

  - 对服务承包商有明确的质量要求，履行监管责职。

  - 对投诉的受理和处理符合LB/T 063的要求。

  - 员工参加培训，考核合格后持证上岗。

  - 员工服装分类清晰且有特色，佩戴统一的工牌标识。

  - 规划设计方案依照程序审批备案，并得到有效实施。

  - 无违规、违法的建设及经营行为。

  - 制定突发性事件（如地质灾害、气象灾害、火灾等）应急预案、紧急疏散方案，并定期演练。

  - 对突发性事件反应迅速，处理及时、妥当，档案记录准确、齐全。

  - 与附近医院建立稳定合作关系，能及时运送患者、伤者就近治疗。

  - 垃圾收集箱实行统一管理，数量满足需求，分布合理。

- 验收评价

  - 附录A为必备条件，对照A.1必备条件逐项检查，必备条件必须全部符合，方可进入附录B的评分程序。

  - 康养旅居地汽车露营地建设验收评价按照附录B执行。

  - 康养旅居地汽车露营地建设验收评价标准主要分为三个部分：建设要求；服务要求；管理要求，满分为100分，三部分总得分率不得低于80%，单项的得分率不得低于75%。。

  - 验收评价标准包括：建设要求项目50分，服务要求项目20分，管理要求项目30分。

- （规范性附录）
康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范必备条件

  - 康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范必备条件的检查见表 A.1

  - 康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范必备条件检查表

| 序号 | 必备条件 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址和经营活动符合国家和地方对环境、资源和动植物保护的要求。 |  |  |
| 2 | 所在位置应安全、稳定，无污染源。 |  |  |
| 3 | 根据营地规模及总体布局设置出入口。出入口位置要有利于车辆的出入及安全。 |  |  |
| 4 | 入口处设置带照明的营地标志牌；营地内各功能区及建筑物都要有标志牌、警示牌等内部道路两侧要设置向导牌、警示牌等 。 |  |  |
| 5 | 建筑物防火设计按照GB 50016的标准执行，灭火器材配备和设计符合GB 50140的要求。 |  |  |
| 6 | 存在火灾隐患的区域，按要求设置消火栓，并放置消防器材（如灭火器、水桶、沙箱等），放置消防器材的红色箱子摆放在醒目位置。 |  |  |
| 7 | 主要建筑及室外空旷场所设置防雷设施，符合GB 50057的要求。 |  |  |
| 8 | 配备消防灭火器材。 |  |  |

- （规范性附录）
康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范指标体系

  - 康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范指标体系见表B.1

  - 康养旅居地汽车露营地建设、服务与管理规范指标体系表

| 序号 | 一级指标 | 评价内容 | 分 值 | 得分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设要求 | 地面平坦，帐篷搭设区地面需垫高30厘米。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 停车区和帐篷区应保持在同一水平面上，同时帐篷应尽量布置在房车营位的左侧。 | 1 |  |  |
| 3 |  | 广场型营地的帐篷区排水设备要占营地区面积的2～3%。 | 1 |  |  |
| 4 |  | 宜创造营地内铺设草皮效果。 | 1 |  |  |
| 5 |  | 应避免栽种能产生树脂和滋生蚊虫的树木，不宜过于茂密。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 营地与干线公路交通连接顺畅。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 普通型汽车（微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中高型车、高级车、跑车、越野车、商务车）停车位的标准面积25～30㎡。房车停车位的标准面积40平方米。房车停放营区应该占总营区面积的10%，其他多种类型的汽车均可参照普通汽车和房车停车位面积进行规划安置。 | 1 |  |  |
| 8 |  | 停车位可与道路成直角、平行、斜角等。但直角停车位为最佳，交通、安全、服务等标识标牌及公共信息图形符号使用规范。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 营区内需铺设给排水、电源等管线，同时应考虑各营位区内的生活设备（水槽、电源、插座等），房车区停车位处要预留出给排水、电源接口，预留设备的形式必须与房车所带的设备配套或考虑转换设备。 | 2 |  |  |
| 10 |  | 有自驾车营位和旅居车营位，数量均不少于20个。 | 2 |  |  |
| 11 |  | 有旅游厕所和废弃物收纳站。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 人行道与车行道相分离。 | 3 |  |  |
| 13 |  | 可设置帐篷露营区，设施和服务符合GB/T 31710.3的相关要求。 | 3 |  |  |
| 14 |  | 可设置木屋/集装箱住宿区，设施和服务达到GB/T 14308中二星级的必备条件，卫生状况符合GB 9663的相关要求。 | 1 |  |  |
| 15 |  | 可设置面向青少年的训练营区，设施、设备、管理和服务符合GB/T 31710.4的相关要求。 | 1 |  |  |
| 16 |  | 可设置儿童游乐区，游乐器材和设施安全、可靠，符合GB 8408的相关要求。 | 1 |  |  |
| 17 |  | 可设置户外运动区，提供水上运动、低空运动、拓展训练、徒步、骑行等场地和服务。 | 1 |  |  |
| 18 |  | 可设置露天活动场，开展聚会、篝火、电影等聚集型休闲活动。 | 1 |  |  |
| 19 |  | 可设置手工制作、宠物、种植、采摘等互动体验场所。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 根据需要，按照突出特色、增进体验和生态环保的原则，设置其他特色功能区。 | 3 |  |  |
| 21 |  | 设置废弃物收纳站，位置与其他功能区有一定距离，位于营地下风处，有绿化带隔离。 | 3 |  |  |
| 22 |  | 有污水处理设施，排放符合GB 8978的要求。 | 3 |  |  |
| 23 |  | 配备简易急救箱和相关急救药品物品和救援协作机制。有安防设施和安保人员。 | 3 |  |  |
| 24 |  | 在1h车程范围内有能够提供紧急救助的人员、设施和装备。 | 3 |  |  |
| 25 |  | 辖区公安机关之间的报警系统快捷有效，能处理突发性治安事件。 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  | 50 |  |  |
| 1 | 服务要求 | 能快捷、高效地提供预订、入住、保洁、离营等基础服务。 | 4 |  |  |
| 2 |  | 能提供代客泊车、票务代订、旅游向导、技能指导、车辆清洗和故障维修等附加服务，举办有特色的节会活动。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 有24h值班的服务电话，有专职保安人员，进行24h巡视。 | 4 |  |  |
| 4 |  | 为当地居民提供就业岗位，优先向当地居民采购食物、材料或外包服务。 | 1 |  |  |
| 5 |  | 采取必要的生物、物理和化学措施，减少蚊、虫、蚁、鼠等有害生物烦扰。 | 1 |  |  |
| 6 |  | 定期进行安全检查，做好记录，及时消除各类安全隐患。 | 5 |  |  |
| 7 |  | 对污水、废弃物及时外运，进行无公害化处理。 | 2 |  |  |
| 8 |  | 全面实施垃圾分类收集，对废弃电池、污油等危险废弃物专门回收。 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  | 20 |  |  |
| 1 | 管理要求 | 应建立汽车露营地管理中心，管理中心是汽车露营营地的机构，是经营、管理的中心部分。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 管理中心应由接待处、办公室、配备基础药物的应急室、值班室、休息室、商店、餐厅、卫生间等必要的服务设施组成。 | 4 |  |  |
| 3 |  | 管理制度齐全，工作有章可循、有据可查。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 对服务承包商有明确的质量要求，履行监管责职。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 对投诉的受理和处理符合LB/T 063的要求。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 员工参加培训，考核合格后持证上岗。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 员工服装分类清晰且有特色，佩戴统一的工牌标识。 | 2 |  |  |
| 8 |  | 规划设计方案依照程序审批备案，并得到有效实施。 | 1 |  |  |
| 9 |  | 无违规、违法的建设及经营行为。 | 1 |  |  |
| 10 |  | 有突发性事件应急预案和紧急疏散方案，对突发性事件反应迅速，处理及时、妥当，档案记录准确、齐全。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 与附近医院建立稳定合作关系，能及时运送患者、伤者就近治疗。 | 1 |  |  |
| 12 |  | 垃圾收集箱实行统一管理，数量满足需求，分布合理。 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  | 30 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |

_________________________________