DB5104

四川省（攀枝花市）地方标准

DB5104/T 25—2020

医养结合服务点 第3部分：老年住宿

服务类

2020 - 09 - 10发布

2020 - 10 - 09实施

攀枝花市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　建设要求	1

5　服务要求	3

6　管理要求	4

7　验收评价	4

附录A（规范性附录）　验收评价表	5

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由攀枝花市卫生健康委员会提出。

本文件由攀枝花市卫生健康委员会归口。

本文件主要起草单位：中国标准化研究院、攀枝花市卫生健康委员会、攀枝花市民政局、攀枝花市市场监督管理局。

本文件主要起草人：杨朔、程永红、李英勇、刘娜、张雨辰、万福军、唐宗宇、朱跃红、果晓姝、唐赟峤。

本文件首次制定发布。

医养结合服务点 第3部分：老年人住宿服务类

- 范围

本文件规定了老年住宿服务类医养结合服务点的建设、服务、管理和验收评价的内容及要求。

本文件适用于攀枝花市面向中老年群体提供住宿服务类医养结合服务点。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50763  无障碍设计规范

GB/T 29353  养老服务点基本规范

MZ/T 032  养老服务点安全管理

JGJ 450  老年人照料设施建筑设计标准

DB5104/T 162  攀枝花市康养产业基础术语

DB5104/T 5—2018  攀枝花市健康养生膳食指南

DB5104/T 23—2020  攀枝花市医养结合服务点 第1部分：通用要求

- 术语和定义

DB510400/T162界定的术语和定义适用于本文件。

- 建设要求

  - 整体建设和环境要求

    - 新建的中老年、老年住宿服务类医养结合服务点建筑设计应符合JGJ450的要求。

    - 老年人居室配置的设施设备、用具安全及无障碍设施适用GB 50763，GB/T 29353，MZ/T 032，JGJ450等标准相关条款要求。

    - 电动门自动阻尼延时≥4s。

  - 设施配备要求

    - 常规设备应配备呼叫装置、电动吸引器或吸痰装置、病历车、药品柜、常规消毒设备（如紫外线灯、空气消毒机等）、电冰箱、洗衣机、符合饮用标准的冷热水。

    - 设置药剂、检验、辅助检查和消毒供应部门的，应配备相应设备设施。

    - 急救设备应配备简易自动心脏除颤仪/器（AED）、简易呼吸器。

    - 提供康复医疗服务的应配置康复治疗专业设备应配备与收治对象康复需求相适应的运动治疗、物理治疗和作业治疗设备。

  - 居住房间要求

    - 居室空间宜大于20㎡。居室宜充分利用自然通风和采光。双人间或多人间宜设置隔离屏障。

    - 居室入口处宜设置洗手池。

    - 居室宜按床位数配有座椅。

    - 居住房间照明宜均匀充足、无炫光，宜设置有夜灯。

    - 居住房间宜有私人照片或纪念品。

    - 居室（房）门锁不应有内侧反锁功能，外侧上锁时，内侧无需钥匙应能打开。门闩（门锁）应能从门外开启。

    - 床间距宜留有轮椅转弯半径空间；床高度以患者小腿长度100～120%为宜（坐时双脚踏实着地）；床挡高度以高出褥垫350mm为宜；长期卧床者宜用减压床垫和座椅垫。

    - 床边应安装呼叫器，按钮方便触及，床边宜有清晰易于使用的床灯开关。高风险病患床边应有标志。

  - 卫生间和浴室要求

    - 洗浴间宜做好干湿分区设计。

    - 室内卫生间应采用坐便式马桶，坐便器临空侧设固定式或上翻式扶手，扶手距座便器中心线水平距离350mm～400mm，放下时上层扶手距地高度700mm；临墙侧设L形扶手，座便器中心线距墙面450mm，L形扶手垂直段距坐便器前沿200mm～250mm，最高点距地1400mm以上，水平段距地700mm。

    - 坐便器双侧宜安装输液挂钩；宜在侧前方墙面安装呼叫按钮或拉绳式呼叫装置，按钮中心距离地面高度400mm～500mm，拉绳下垂末端距地100mm，以便于触摸。宜有专岗随时接收呼叫信号并开展施救，响应时间小于5分钟。

    - 卫生间门宽度宜≥900mm,洗手盆下方净高不宜＜650mm。

    - 宜设置公共浴室或配备可供自理、半自理、不能自理病人洗浴的设施和设备；使用轮椅患者的浴室宜留有轮椅转弯半径空间；浴缸或花洒下应有防滑垫；洗澡/淋浴开关高度宜考虑坐轮椅者使用方便。

  - 家具、扶手、通道、电梯要求

    - 房间宜有私人家具。床头柜如有轮子应是制动脚轮；家具锐角宜做钝角处理；餐桌高度以轮椅进出顺畅为宜；座椅要有扶手、软垫，防滑，易清洁，高度以坐者双脚完全着地为宜。

    - 距地面2000mm以下的通道墙壁不应安装突出墙面100mm的设施或凸出墙面的尖锐物。

    - 坡道高度与长度适宜比为1：20；坡道长度超过9m宜设置休息平台。大于50m的长走道和楼梯拐角要设有休息区或休息椅。

    - 走道、坡道宽度宜能使两个轮椅并行通过，地面无高差。

    - 电梯门开关阻尼延迟≥4s；电梯宜三面安装扶手，电梯轿厢地面应与层站的地面无高差。

  - 辅助空间要求

    - 洗衣间宜有采光和通风，房间附近宜有晾晒场地。

    - 清洁间宜对污物干湿分区、净污分区，宜设置污物电梯。

  - 交通设施要求

    - 医院、门诊和病区、居住区主出入口宜设有无障碍通道，主入口处宜有方便老年人上下车的临时停车区或车位。

    - 台阶、坡道、转弯处应有安全警示标志，如小心台阶、限速、禁止鸣笛、急转弯、减速。

    - 门急诊、住院区应有移乘设备（如轮椅、平车等）可供患者使用。

  - 标志系统要求

    - 院区内主要道路岔口、建筑主出入口及各楼层均宜设有颜色对比明显的导向标志；标识保持颜色、字体和材质统一，引导图上要标明当前位置。

    - 坡道和楼梯两端地面应有清晰可辨的起始和结束的提示标志。

- 服务要求

  - 居住环境清洁卫生，包括房间、洗手间、浴室等区域。

  - 医养结合服务点应对服务点内的老年人开展老年综合评估服务，评估人员应根据评估结果为评估对象提出具有针对性的干预措施，必要时经过多学科小组共同讨论和制定干预方案。应将评估结果录入病历或服务档案，并进行数据的分析与管理。

  - 医养结合服务点应开展对老年综合征和老年照护问题的评估，应根据老年综合征和老年照护问题的评估结果，提出并实施具有针对性的干预措施，如制定并实施老年跌倒风险防控或跌倒损伤的救治措施，制定并实施防治老年痴呆、老年谵妄和老年抑郁的干预措施，为营养不良者出具营养和运动处方，为长期卧床的老年患者进行压疮风险的防控或为已发生压疮者实施正确有效的治疗和护理。

  - 医养结合服务点应针对老年人如跌倒、坠床、窒息、肺栓塞等高风险指标进行监测与识别，除应对患者、家属及照护人员做出风险告知外，还应有风险标识和其他相应的防范措施。应制定急性脑卒中、急性心肌梗死、高血压危象、心力衰竭、呼吸衰竭和肾衰竭的应急抢救措施。

  - 医养结合服务点应开展对老年人群慢性病的综合防控，对高风险人群采取运动与营养等方式的干预。应有具体活动记录，包括活动通知、活动主题、主办方、受众人数及现场视频或照片等。宜设立常见老年疾病的健康教育、科普宣传基地，并有专、兼职人员负责制定活动计划、组织实施和进行活动情况的记录。服务点内宜配备有宣教器材和投放设备，并能够保持正常使用。

  - 服务点应对老年人用药进行全面评估，并对不合理用药进行指导。

  - 医养结合服务点宜参考DB5104/T 5—2018为老年人制订营养餐食谱，并按照食谱提供餐饮，宜提供2种以上应季水果，宜为咀嚼困难老年人提供水果汁或糊。

- 管理要求

  - 医养结合服务点应同时在民政部门进行养老服务点登记备案。

  - 服务人员资质符合以下要求：

- 应具备与老年人良好沟通的能力。对失能、失智的老年人使用慢速、清晰的语言，或采用肢体语言、文字或图片进行交流。支持和鼓励志愿者、患者及其家属参与老年健康问题的多学科整合管理。

- 医疗、医技人员应掌握常见老年疾病诊疗技术、老年综合评估技术、老年综合征风险筛查与干预技术，定期为老年人开展义诊、疾病筛查和健康宣教活动。

- 护理人员应熟练掌握老年综合评估技术，依据评估结果制定个性化的护理计划。

- 验收评价

  - 评价内容

    - 必备条件

必备检查表格规定了医养结合服务点应具备的硬件设施和服务项目，检查评定时，逐项打“√”，确认达标后，再进入后续打分程序，若必备检查表格中有一项不达标则不能参与评价。母婴保健及托育服务类医养结合服务点的必备项目检查项参照附录A中表A.1和DB5104/T 23—2020附录A中表A.1要求。

    - 评价指标

老年住宿服务类医养结合服务点评价建设要求指标分为两部分，首先将DB5104/T 23—2020附录A中表A.2中的建设要求折算为15分，然后按照本文件附录A中表A.2折算为15分，二者分数相加为建设要求得分。

老年住宿服务类医养结合服务点服务要求指标符合DB5104/T 23—2020附录A中表A.2中的服务要求和本标准中关于服务相关要求的具体条款。

  - 评价程序

符合DB5104/T 23—2020中7.2的规定。

- （规范性附录）
验收评价表

  - 老年住宿服务类医养结合服务点必备项目检查项见表A.1

  - 老年住宿服务医养结合服务点必备项目检查项

| 序号 | 项目 | 是否达标 | 未达标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建的中老年、老年住宿服务类医养结合服务点建筑设计应符合《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450）的要求。 | □ |  |
| 2 | 老年人居室配置的设施设备、用具安全及无障碍设施适用《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450）、《养老服务点安全管理》（MZ/T032）、《养老服务点基本规范》（GB/T 29353）、《无障碍设计规范》（GB50763）等标准相关条款要求。 | □ |  |
| 3 | *电动门自动阻尼延时≥4s。 |  |  |
| 4 | 居室（房）门锁不应有内侧反锁功能，外侧上锁时，内侧无需钥匙应能打开。门闩（门锁）应能从门外开启。 |  |  |
| 5 | 床边应安装呼叫器，按钮方便触及 |  |  |
| 6 | 高风险病患床边应有标志 |  |  |
| 7 | 室内卫生间应采用坐便式马桶，坐便器临空侧设固定式或上翻式扶手，扶手距座便器中心线水平距离350mm～400mm，放下时上层扶手距地高度700mm；临墙侧设L形扶手，座便器中心线距墙面450mm，L形扶手垂直段距坐便器前沿200mm～250mm，最高点距地1400mm以上，水平段距地700mm。 |  |  |
| 8 | 浴缸或花洒下应有防滑垫 |  |  |
| 9 | 距地面2000mm以下的通道墙壁不应安装突出墙面100mm的设施或凸出墙面的尖锐物。 |  |  |
| 10 | *电梯门开关阻尼延迟≥4s；电梯轿厢地面应与层站的地面无高差。 |  |  |
| 11 | 台阶、坡道、转弯处应有安全警示标志，如小心台阶、限速、禁止鸣笛、急转弯、减速。 |  |  |
| 12 | 门急诊、住院区应有移乘设备（如轮椅、平车等）可供患者使用。 |  |  |
| 13 | 坡道和楼梯两端地面应有清晰可辨的起始和结束的提示标志。 |  |  |
| 14 | *设置药剂、检验、辅助检查和消毒供应部门的，应配备相应设备设施。 |  |  |

- 带*号的项目代表如果有该项内容的应符合相应要求，如没有该项内容的则不评价

  - 老年住宿服务类医养结合服务点打分表见表A.2

  - 老年住宿服务类医养结合服务点打分表

| 序号 | 一级 指标 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设 要求 | 服务点装饰中采用三线建设元素。 | 1 |  |  |
| 2 |  | 常规设备：配备呼叫装置、电动吸引器或吸痰装置、病历车、药品柜、常规消毒设备（如紫外线灯、空气消毒机等）、电冰箱、洗衣机、符合饮用标准的冷热水。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 急救设备：配备简易自动心脏除颤仪/器（AED）、简易呼吸器。 | 2 |  |  |
| 4 |  | - *提供康复医疗服务的应配置康复治疗专业设备：配备与收治对象康复需求相适应的运动治疗、物理治疗和作业治疗设备。 | 4 |  |  |
| 5 |  | - 居室空间宜大于20m2。居室宜充分利用自然通风和采光。双人间或多人间宜设置隔离屏障。 | 4 |  |  |
| 6 |  | - 居室入口处宜设置洗手池。 | 1 |  |  |
| 7 |  | - 居室宜按床位数配有座椅。 | 1 |  |  |
| 8 |  | - 居住房间照明宜均匀充足、无炫光，宜设置有夜灯。 | 1 |  |  |
| 9 |  | - 居住房间宜有私人照片或纪念品。 | 1 |  |  |
| 10 |  | 床间距宜留有轮椅转弯半径空间；床高度以患者小腿长度100～120%为宜（坐时双脚踏实着地）；床挡高度以高出褥垫350mm为宜；长期卧床者宜用减压床垫和座椅垫。 | 4 |  |  |
| 11 |  | 床边宜有清晰易于使用的床灯开关 | 1 |  |  |
| 12 |  | 洗浴间宜做好干湿分区设计。 | 1 |  |  |
| 13 |  | 坐便器双侧宜安装输液挂钩；宜在侧前方墙面安装呼叫按钮或拉绳式呼叫装置，按钮中心距离地面高度400mm～500mm，拉绳下垂末端距地100mm，以便于触摸。宜有专岗随时接收呼叫信号并开展施救，响应时间小于5分钟。 | 4 |  |  |
| 14 |  | 卫生间门宽度宜≥900mm,洗手盆下方净高不宜＜650mm。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 宜设置公共浴室或配备可供自理、半自理、不能自理病人洗浴的设施和设备；使用轮椅患者的浴室宜留有轮椅转弯半径空间；洗澡/淋浴开关高度宜考虑坐轮椅者使用方便。 | 4 |  |  |
| 16 |  | 房间宜有私人家具。床头柜如有轮子应是制动脚轮；家具锐角宜做钝角处理；餐桌高度以轮椅进出顺畅为宜；座椅要有扶手、软垫，防滑，易清洁，高度以坐者双脚完全着地为宜。 | 4 |  |  |
| 17 |  | 坡道高度与长度适宜比为1：20；坡道长度超过9m宜设置休息平台。大于50m的长走道和楼梯拐角要设有休息区或休息椅。 | 2 |  |  |
| 18 |  | 走道、坡道宽度宜能使两个轮椅并行通过，地面无高差。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 洗衣间宜有采光和通风，房间附近宜有晾晒场地。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 清洁间宜对污物干湿分区、净污分区，宜设置污物电梯。 | 2 |  |  |
| 21 |  | 医院、门诊和病区、居住区主出入口宜设有无障碍通道，主入口处宜有方便老年人上下车的临时停车区或车位。 | 4 |  |  |
| 22 |  | 院区内主要道路岔口、建筑主出入口及各楼层均宜设有颜色对比明显的导向标志；标识保持颜色、字体和材质统一，引导图上要标明当前位置。 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 50 |  |  |  |

带*号的项目代表如果有该项内容的应符合相应要求，如没有该项内容的则不评价

_________________________________