DB5104

四川省（攀枝花市）地方标准

DB 5104/T 32—2020

地理标志保护产品 盐边油底肉生产技术

规程

2020 - 09 - 30发布

2020 - 10 - 15实施

攀枝花市市场监督管理局   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产地范围	2

5 饲养	2

6 屠宰	2

7 基本要求	2

8 加工技术	3

9 质量要求	4

10 试验方法	4

11 检验规则	5

12 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期	6

附录A （资料性附录） 地理标志产品 盐边油底肉加工工艺流程图	7

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由盐边县农业农村局提出。

本文件由盐边县农业农村局归口。

本文件主要起草单位：盐边县市场监督管理局、盐边县农业农村局、盐边县经济信息化和科学技术局、盐边县经济合作和商务局、攀枝花市攀乡经贸有限责任公司、盐边县大笮风有限责任公司、盐边县冷水箐有限责任公司。

本文件主要起草人：夏菲、李征春、李祥飚、王俊、何远昌、唐樱菱、宋甜、王宇、周雪松、王成林、段荣、李江、王兴传、邹跃文、李飞、詹文英、周小力、刘天兵。

本文件为首次发布。

地理标志保护产品 盐边油底肉生产技术规程

- 范围

本文件规定了地理标志产品  盐边油底肉的术语和定义、产地范围、饲养、屠宰、基本要求、加工技术、质量要求、检测规则、标签、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于地理标志保护产品 盐边油底肉。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 10146 食品安全国家标准 食用动物油脂

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 9959.1 鲜、冻猪肉及猪副产品 第1部分：片猪肉

GB/T 17236 畜禽屠宰操作规程 生猪

GB/T 30391 花椒

SB/T 10416 调味料酒

GB/T 10786 罐头食品的检验方法

GB/T 191 包装储运图示标志

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局(2005)第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令（2009）第123《食品标识管理规定》

国家质量监督检验检疫总局(2005)第78号令《地理标志产品保护规定》

国家知识产权局（2020）第35号公告《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 盐边油底肉

以本地土猪与长白猪、杜洛克等系列杂交的健康猪只及其本交后代品种的健康猪只，经饲养、屠宰后的鲜、冻猪肉，按照本文件生产的，符合本文件产品质量要求的非即食类猪肉制品。

- 产地范围

盐边县桐子林镇、渔门镇、永兴镇、红果彝族乡、共和乡、温泉彝族乡、国胜乡、惠民镇、红宝苗族彝族乡、格萨拉彝族乡10个乡镇现辖行政区域

- 饲养

  - 饲养环境及饲料条件

    - 饲养环境

饲养地位于产地范围内海拔在1000m至3500m间的山区，以溶岩地下水和溪水为主要饮水来源。

    - 饲料条件

以当地野菜、玉米、红薯、马铃薯等为主要饲料。

  - 饲养方式

以圈养为主，放养为辅的饲养方式。

  - 出栏标准：

12至18月龄，体重110kg以上。

  - 环境、安全要求：

饲养环境，疫情疫病的防治与控制必须执行国家相关规定，不得污染环境。

- 屠宰

应符合GB/T 17236的规定。

- 基本要求

  - 加工场所和卫生

厂房和车间、设施与设备、卫生管理、生产过程的卫生要求应符合GB 14881的规定。

  - 原料要求

    - 鲜、冻猪肉

选择猪排以下的五花肉为宜，瘦肉约占55%左右。鲜、冻猪肉应符合GB/T 9959.1的规定。

  - 辅料要求

    - 猪油

应符合GB 10146的规定。

    - 食用盐

应符合GB 2721的规定。

    - 花椒

应符合GB/T 30391的规定。

    - 调味料酒

应符合SB/T 10416的规定。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

- 加工技术

  - 加工工艺

加工工艺流程图见附录A。

  - 技术要求

    - 修整

剔除淋巴组织，去骨留皮，切成500g左右方块，便于炸透，保证肉块表里水分、油脂含量一致。

    - 腌制

用含有食用盐等辅料调制好的腌料进行均匀干擦后放入容器内腌制2至3天，保证肉块入味。

    - 清洗

将腌制好的肉块用温水清洗干净，后沥干。

    - 油炸

将沥干后的肉块放置到已注入猪油的锅中油炸，肉要充分炸透、水分要炸干。

    - 装坛

炸好的肉需自然冷却，然后装到专用的烧制土坛中，注入猪油至淹没肉块为止。

    - 窖存

将装坛后的肉存放于温度在12至24℃的窖存室，窖存时间3个月以上。

    - 分装

化油后，将肉装坛、装罐、真空包装或不分装。

- 质量要求

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈微黄或金黄色，色泽鲜亮、均匀一致。 |
| 组织形态 | 皮肉不脱离。 |
| 滋、气味 | 口味咸淡适中, 醇香浓郁、皮耙肉糯。 |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（g/100g） |  | 12～20 |
| 固形物含量/（g/100g） | 袋装 ≥ | 85 |
|  | 坛装/玻璃装/罐装 ≥ | 50 |
| 酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g） ≤ |  | 3.0 |
| 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g） ≤ |  | 0.25 |

  - 污染物限量

应符合GB 2762的规定。

  - 兽药残留限量

应符合GB 31650规定。

  - 净含量

按国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行，依照JJF 1070中规定的方法检验。

  - 食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

- 试验方法

  - 感官要求

取适量样品置于白色瓷盘中，在自然光线下，肉眼观察其色泽、组织形态，嗅其气味，煮熟后尝其滋味。

  - 理化指标

    - 水分

按GB 5009.3的规定执行。

    - 固形物含量

按GB/T 10786的规定执行。

    - 酸价

按GB 5009.229的规定执行。

    - 过氧化值

按GB 5009.227的规定执行。

- 检验规则

  - 组批

以同批原料、同一配料、同一班次生产的产品为一批。

  - 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为感官要求、水分、固形物含量、过氧化值、酸价、净含量等。

  - 型式检验

    - 正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

- 产品定型时。

- 当原料来源发生变化或主要设备更换，可能影响产品质量时。

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时。

- 停产6个月以上恢复生产时。

- 国家食品安全监督机构提出要求时。

    - 型式检验项目为本文件第9章要求中的全部项目。

  - 抽样方法和抽样数量

    - 出厂检验每次在每批中随机抽取不少于1㎏（不低于4个最小销售包装）的产品进行检测，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

    - 型式检验抽样应在出厂检验合格批次中随机抽取不少于2㎏（不低于8个最小销售包装）的产品作为检测样品，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

  - 判定规则

所检项目全部合格判为合格。若出现不合格项时，可加倍抽样复验，复验合格则判为该批产品合格；如仍有不合格项目，则判定该批产品为不合格。

- 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

  - 标志、标签

产品标志、标签应符合GB 7718、GB 28050的规定，同时应满足符合国家质量监督检验检疫总局(2005)第78号令《地理标志产品保护规定》和国家知识产权局（2020）第35号公告《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》等法律法规中的有关条款。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

包装材料和容器及包装方式应符合相应的食品国家标准及有关规定。

  - 运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染，运输时应有防雨、防潮、防晒措施。不得与有毒、有害、异味、易污染的物品混装、混运。

  - 贮存

产品应在包装状态下贮存于清洁、干燥、无异气味的专用仓库中。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混放。仓库周围应无异气污染。

  - 保质期

- 在符合本文件规定条件下，自生产之日起，根据包装材质的不同，保质期为6～12个月。

- （资料性附录）
地理标志产品 盐边油底肉加工工艺流程图

_________________________________